Lezione 1-A (dominio della frequenza)

L’analisi nel dominio della frequenza per i sistemi lineari stazionari permette di studiare alcune loro proprietà difficilmente analizzabili con altri strumenti, tra cui le proprietà filtranti.

Essa si basa sulla forma particolare in uscita che un sistema lineare stazionario assume quando viene fornito come input un segnale di tipo sinusoidale.

Ovvero dato un sistema lineare stazionario, fornendo ad esso un segnale di natura sinusoidale u(t), avremo in uscita a regime permanente un segnale y(t) sempre di natura sinusoidale, ma di diversa ampiezza e sfasato in quadratura, ma entrambi hanno la stessa frequenza ω.

Si consideri un sistema SISO lineare stazionario (single input-single output) avente come funzione di trasferimento W(s) dotata di tutti i poli a parte reale negativa (il sistema è BIBO stabile (bounded input-bounded output), se forniamo ad esso un segnale sinusoidale nella forma:

u(t)=Usin(ωt)

con U ampiezza e ω frequenza del segnale in ingresso, a regime permanente (dopo che il transitorio si è esaurito) troveremo un segnale:

y(t)=M(ω)Usin[ωt+φ(ω)]

Con M modulo della funzione di trasferimento del sistema W(s)s=jω e la fase <W(s)s=jω

Dimostrazione

Per un sistema SISO lineare stazionario l’esistenza del regime permanente è subordinata all’estinzione dell’evoluzione libera, in quanto essa è data dalla combinazione lineare dei modi del sistema.

I modi di un sistema lineare sono le componenti dell’evoluzione libera associate ai suoi vari autovalori.

Siccome tutti i poli sono a parte reale negativa, l’evoluzione libera in uscita per t→∞ si estinguerà, di conseguenza il nostro sistema ammetterà un regime permanente.

Andando nel dominio di Laplace:

U(s)=L[u(t)]=Uωs2+ω2

Questo implica che l’evoluzione forzata:

YF=W(s)U(s)=W(s)Uωs2+ω2 →YF(s)=W(s)Uω(s-jω)(s+jω)

Se facciamo l’anti-trasformata i poli di W corrisponderanno al transitorio dell’uscita in quanto hanno una parte reale negativa per ipotesi, al tempo stesso i poli dell’altro termine, i poli sono jω e – jω, sono relativi all’evoluzione a regime permanente, in quanto hanno parte reale nulla (numeri immaginari coniugati)

yR(t)=R1eP1t+R2eP2t=R1ejωt+R2e-jωt

Dove R1 e R2 sono i residui corrispondenti ai poli P1 e P2

R1=lims→jωW(s)Uωs+jω=W(jω)U2j       R2=lims→-jωW(s)Uωs-jω=-W(-jω)U2j

Sostituendo otteniamo che

yR(t)=U2jW(jω)ejωt-W(-jω)e-jωt

Se li rappresentiamo in quanto numeri complessi nella rappresentazione in modulo e fase:

W(jω)=M(ω)ejφ(ω)

W(-jω)=M(ω)e-jφ(ω)

Andandoli a sostituire in yR(t) avremo:

yR(t)=M(ω)U2jej[ωt+φ(ω)]-e-j[ωt+φ(ω)]=M(ω)Usin[ωt+φ(ω)]    c.v.d

Con calcoli analogici il teorema vale anche per la corrispondente funzione coseno

Esempio

W(s)=-100s-12(s+1)(s+5)   con in ingresso u(t)=3sin(2t+3)δ-1(t)

Il nostro sistema è dotato di due poli P1=-1 e P2=-5 entrambi poli reali con parte reale negativa, dunque sicuramente ammette sistema a regime permanente.

Inoltre, possiamo notare che l'ampiezza U=3,  ω=2 e φ=3

W(s)s=j2=-16,21-j5,52

|W(j2)|=2(16,21)2+(5,52)2=17,12=M(2)

Per calcolare la fase di un numero complesso dato z = x+jy devo usare la funzione arcotangente:

arctg=atan2(y,x)=arctgyx                    se x >0           arctgyx+π       se x<0 ∧ y≥0arctgyx-π       se x<0 ∧ y<0π2                                se x=0 ∧ y>0-π2                             se x=0 ∧ y<0non definita        se x=0 ∧ y=0

Nel nostro caso:

|W(j2)|=-16,21-j5,52  sono entrambe a parte reale negativa quindi siamo nel terzo caso:

φ(2)=-2,81 radianti

Siccome lo sfasamento è in negativo, possiamo dire che lo sfasamento è in anticipo di fase, che implica che:

yR(t)= 51,36 sin(2t+3-2,81)        51,36=3x17,12

DEF.

Dato un sistema lineare stazionario avente come funzione di trasferimento W(s) si dice risposta armonica o risposta in frequenza la funzione W(jω) ottenuta valutando la funzione di trasferimento del sistema W(s)s=jω per ω∈[0,∞)

Per quanto riguarda i poli a parte reale negativa, la risposta armonica assume un significato fisico importante in quanto ha come modulo l’ampiezza del segnale in uscita e il segnale in ingresso quando esso è di natura sinusoidale e il segnale in uscita ha raggiunto il regime permanente.

Non valgono quando non esiste il sistema a regime permanente. (riferito al significato fisico), ma possiamo sfruttarlo in un sistema BIBO.

Esempio fisico minuto 35-40

I risultati visti si possono espandere agli sviluppi in serie di Fourier o alle trasformate di Fourier.

Fourier non serve per l’esame

M(t)=V0+k=1∞Uk cos(kΩt+φk)   ⟶   yR(t)= y0+ k=1∞yk cos[kΩt+φk+φ(kΩ)]

In particolare:

y0=U0M(0)     e     yk=Uk M(kΩ)

Lezione 2-B (Diagrammi di Bode)

I diagrammi di Bode servono a rappresentare graficamente la risposta armonica e viene espresso in scala semi-logaritmica (poiché in verticale consideriamo i numeri decimali) per poter rappresentare in maniera compatta l’andamento di W(s) per un ampio intervallo di frequenza

Abbiamo però delle differenze tra il grafico del modulo e quello della fase:

Per quanto riguarda il modulo|M(jω)| lo esprimiamo in decibel (dB) dove MdB(ω)=20logM(ω), poiché essi ci permettono di applicare il principio di sovrapposizione.

Se infatti consideriamo la W in versione fattorizzata, possiamo vedere il modulo della funzione globale come la somma dei termini corrispondenti ai suoi fattori che deriva dalla proprietà dei logaritmi per cui il logaritmo del prodotto di due quantità è uguale alla somma dei logaritmi. [log(a ∙b)=log(a)+log(b)]

Se MdB(ω)=20logM(ω)   e   M(ω)=M1(ω)M2(ω) (il nostro modulo è dato da due fattori)

Allora MdB(ω)=20log[M1(ω)M2(ω) ]=20log[M1(ω)]+20log[M2(ω) ]=M1,dB(ω)+M2,dB(ω)

Abbiamo così dimostrato che si possono sommare sia i moduli che le fasi

Per la fase φ, sull’asse y usiamo i radianti o i gradi

La somma delle fasi deriva dalla proprietà di numeri complessi per cui la fase di un prodotto di due numeri è uguale alla somma delle fasi dei singoli elementi, questo non è vero per i moduli se non vengono espressi in decibel.

I quadrati prendono il nome di decadi

Due quantità si dicono distanti una decade su una scala logaritmica se il loro rapporto è uguale a dieci poiché ad esempio se prendiamo W2= 10 W1 abbiamo che:

log(W2)=log(10)+log(W1)=1+log(W1)

Infatti, guardando il grafico possiamo vedere che i quadrati sono tutti a distanza di una unità

Nozione ottava minuto 16-17:30(NON NECESSARIA PER L’ESAME QUINDI NON LA RIPORTO, VEDETEVELA)

Quando si va di due in due (da 0 a 2 è un’ottava, da 2 a 4, un’altra ottava e così via, diventano sempre più piccole)

In generale una funzione di trasferimento è un rapporto tra polinomi nella variabile in s con il grado del denominatore maggiore o uguale del numeratore, altrimenti il sistema non sarebbe realizzabile.

Possiamo ordinare i poli della funzione (ad esempio R poli) come segue:

P1,P2,⋯,P0,P0+1,⋯,PRReali,PR+1,PR+1',⋯,PR+S,PR+S'S coppie complessi e coniugati

Possiamo suppore i primi P0 poli nell’origine V0,

Possiamo fare il discorso analogo per gli zeri:

z1,⋯,zV0',zV0',⋯,zR'Reali,zR'+1,zR'+1',⋯,zR'+S,zR'+S'S' coppie complessi e coniugati

Con V0'<V0

Per quanto riguarda la rappresentazione di Bode, possiamo scrivere qualsiasi funzione di trasferimento associato a un sistema lineare a tempo invariante nella seguente forma:

W(s)=ki=V0'+1R'(1+τi's)i=R'+1R'+S'1+2ξi'ωn,i's+s2ωn,i'2 sVi=V0+1R(1+τis)i=R+1R+S1+2ξiωn,is+s2ωn,i2

V=V0+V0' (differenza tra il numero di poli in zero e il numero di zeri in zero)

K = guadagno della forma di Bode

sV = fattore monomio (poiché dotato di un solo elemento in s)

L’importanza del fattore monomio è relativa alla presenza di poli nell’origine nel processo controllato (soddisfano una tipica procedura progettuale)

(1+τis) e (1+τi's) prendono il nome di fattore binomio

τ è una costante reale ed è la costante di tempo associata al modo relativo al polo sotto studio.

1+2ξi'ωn,i's+s2ωn,i'2   e 1+2ξiωn,is+s2ωn,i2    prendono il nome di fattore trinomio

Ogni trinomio è associato a una coppia di poli complessi coniugati, essi sono caratterizzati da due parametri: ξ che è il coefficiente di smorzamento e la pulsazione naturale ωn

Termine Binomio

Un polo a parte reale non nulla e parte immaginaria nulla, dunque un polo strettamente reale e non nell’origine e di conseguenza il suo contributo alla funzione di trasferimento è del tipo (s-α) se consideriamo un polo P1 in α, quindi P1=α

(s-α)=-α1+-sα=1τ(1+τs)     per cui  1τ=-α

(1+τs) è la forma nel fattore binomio e quindi è la costante temporale associata al modo relativo al polo

Termine Binomio

Consideriamo una coppia di poli complessi coniugati (P1,P2=α±jω)

Il contributo che danno è pari a:

(s-P1)(s-P2)=[s-( α+jω)][s-(α-jω)]=)=(s- α-jω)(s-α+jω)=s- α2+ω2=s2-2αs+α2+ω2

Dati:

ωn=α2+ω2   e   ξ=-αωn

Possiamo riscrivere l’equazione precedente come:

s2-2αs+α2+ω2=ωn21+2ξωns+s2ωn2

Esempio

Data W(s)=40s-10s3+21s2+20s

Scomponiamo il denominatore per trovare i poli:

W(s)=40s-10s3+21s2+20s=40s-10s(s2+21s+20)=-10(1-4s)s(s+20)(s+1)

Non abbiamo un trinomio, ma ha dure radici reali, due termini binomi

Per ricondurci nella forma di bode dobbiamo riscrivere tutti i termini nella forma 1 + un polinomio in s:

=-10(1-4s)20s(1+s20)(1+s)=-12(1-4s)s(1+s20)(1+s)

Di conseguenza:

K=-12 ,  τ'=-4,  τ1=1,  τ2=120

Lezione 3-C

K è una costante reale che può assumere valori sia positivi che negativi

In particolare:

k>0:     k=|k|ej0

k<0:     k=|k|e-jπ

Indipendentemente dal segno di k, il modulo nel diagramma di Bode è un contributo costante, se lo andiamo a rappresentare sulla carta semi-logaritmica avremo un contributo uguale a una retta orizzontale

k>0 il contributo in fase è nullo:

k<0 il contributo in fase è uguale è costante e pari ±180°

Fattore monomio (sV)

Dato s=jω se

V=-1:

jω=ωejπ2

MODULO: Se consideriamo: MdB(ω)y=20log(ω)x notiamo che questa altro non è che una retta y=20x che passerà per (0,0) e salirà di 20 decibel per decade:

La pendenza la indichiamo con 20 dB/dec

FASE: Siccome è un termine jω puramente immaginario a parte reale positiva, ha un contributo costante poiché la fase non cambia dato che si muove solo sull’asse y, sull’asse x è costante a 90° o π2 radianti

Se ora consideriamo il fattore monomio al denominatore, quindi 1jω

1jω=1jω=jω-1

Da cui MdB(ω)=-jωdB  e   φ(ω)=-atan2(jω,0), notiamo quindi che è uguale a prima ma con segni invertiti

MODULO:

La pendenza sarà quindi di -20db/decade

FASE:

Avremo un contenuto costante a -90°

Fattore binomio (1+jωτ)

M(ω)=1+ω2τ2 di conseguenza MdB(ω)=20log1+ω2τ2 (questa non è comoda da gestire a mano, quindi vedremo i diagrammi di Bode asintotici)

Suddividiamo in diversi casi:

1) Se consideriamo ω2τ2 trascurabile MdB(ω)=20log(1)=0 (il contributo al modulo è nullo)

Questo avviene quando ω≪1|τ|

2) Se ω≫1|τ|, possiamo approssimare:

MdB(ω)≅20logω2τ2=20log(ω|τ|)=20log(ω)+20log(|τ|)

Avremo nuovamente una retta del tipo y=20x+20log(|τ|) (ha due asintoti)

1: ω→0      (log(ω)→-∞)

2: ω→∞     (log(ω)→∞)

MODULO:

Questa retta intercetta l’asse delle ascisse quando ω=1|τ| ed è l’unica grandezza che dobbiamo andare a valutare (quando tracciamo il grafico asintotico)

Come vediamo nel punto di rottura 1|τ| c’è un leggero scostamento che vale circa 3 dB

Lo scostamento si annulla nel giro di una decade

FASE:
φ=<(1+jωτ)=atan(ωτ) varia in base al segno di τ:

1 asintoto: ω≪1|τ|  φ≈0°    (ω→0)

2 asintoto: Se poniamo τ>0:limωτ→∞atan(ωτ)=90°, Se poniamo τ<0:limωτ→∞atan(ωτ)=-90°

Avremo dunque una retta spezzata in tre lati poiché due asintoti non hanno punti di intersezione (due rette parallele) in cui dobbiamo studiare cosa accade tra i due asintoti.

L’approccio più comune è quello di considerare il fatto che le rette passano sempre per il punto 1|τ| e fare in modo che questa retta colleghi i due asintoti 0° e 90° in maniera simmetrica tale per cui una decade prima e una decade dopo, la funzione si comporti in maniera asintotica, il che mi implica una pendenza di ±45°/dec

Fattore binomio al denominatore 11+jωτ

Modulo:

MdB=11+jωτdB=-|1+jωτ|dB

Che è uguale a quella precedente, ma varia solo la pendenza da 20 a -20

Fase:

φ=<11+jωτ=-<(1+jωτ)

Il grafico sarà uguale a prima ma riflesso simmetricamente

Lezione 4 Parte 1

Fattore trinomio 1-ω2ωn2+2ξjωωn

Coppia di zeri complessi coniugati che possono essere riscritti nella seguente forma dividendo parte reale e parte immaginaria:

1-ω2ωn2+jω2ξωn

Modulo:

MdB(ω)=20 log1-ω2ωn22+2ξωωn2

Quando ω2ωn2≪1→ω≪ωn se questo è vero il termine risulta trascurabile rispetto ad uno, lo è anche il termine sulla parte immaginaria per cui tutto il modulo tenderà a: MdB(ω)=20 log(1)=0

Dunque, il diagramma del modulo presenterà un asintoto ω→0, sostanzialmente nel grafico a sinistra avremo un asintoto che coincide con l’asse delle ascisse.

Quando ω2ωn2≫1→ω≫ωn: MdB(ω)=20 logω4ωn4=20 log ω2ωn2=20 log(ω2)-20 log(ωn2)=40 log (ω)-40 log(ωn)

Che nel nostro schema non è altro che una retta con ω →∞, di pendenza 40 dB/decade.

Il punto di rottura sarà dato da ω=ωn che è proprio il punto dell’intercetta.

Le linee più ondulate sono i comportamenti della funzione modulo reale al variare di ξ, più ξ diventa piccolo, più scende.

Possiamo approssimare lo scostamento con questo schema (per eccesso va in su (tende a 1), per difetto va in giù (tende a zero)

Lo scostamento massimo è pari a 6 dB come possiamo vedere dall’immagine

Fase:

φ(ω)=atan2ξωωn1-ω2ωn2

A seconda del segno ξ avremo due famiglie di curve, ma tutte hanno in comune il comportamento per

ω→0 che tenderà ad avere un asintoto φ(ω)=0

Per ω→∞, φ(ω)=atan-2ξωnω

Se ξ>0 avremo una funzione crescente e il limω→∞φ(ω)=180°, mentre se ξ<0 avremo una funzione decrescente e il limω→∞φ(ω)=-180°

Lezione 4-C (esercizi)

Vogliamo tracciare il diagramma di Bode della seguente funzione:

W(s)=s+50s(s2+2s+20)

Iniziamo a metterci nella forma di Bode riportando il tutto in monomi, binomi, trinomi: sopra basta raccogliere 50, mentre sotto raccogliamo 20:

W(s)=50s50+120ss220+s10+1  →  W(jω)=2.51+jω50jω1-ω220+jω10

Dobbiamo ora individuare i vari elementi a con cui abbiamo a che fare:

Avremo un guadagno K = 2,5, un monomio e un trinomio al numeratore e un binomio al numeratore.

Per individuare il trinomio si possono controllare le radici del polinomio di secondo grado nella forma originale e se troviamo due radici reali allora si tratta di due termini binomi moltiplicati tra loro, se abbiamo delle radici complesse abbiamo a che fare con un termine trinomio.

Il guadagno essendo positivo ha un guadagno in fase nullo e in dB: KdB=20 log (2,5)=8 dB

Per grafica posso: o disegno tutti i diagrammi uno sull’altro oppure i diagrammi dei singoli componenti singolarmente:

Abbiamo dunque una fase nulla e un modulo costante a 8dB:

Il termine monomio al denominatore si traduce in un contributo in fase a – 90° e un contributo in guadagno pari a una retta con pendenza -20dB per decade che passa per zero:

Se fosse stato s2 avrei avuto una retta simile ma di pendenza 40 dB/decade

Il termine binomio è 1+jω50:

Per prima cosa bisogna individuare i termini caratteristici; il binomio è caratterizzato dal τ che in questo caso ha come termine 150→τ=150 Che è positivo e il modulo è invariante.

Abbiamo un contributo nullo fino al punto di rottura e poi abbiamo una pendenza di 20 dB/decade

Per quanto riguarda la fase, per una decade prima significa partire da ω=5, avremo una pendenza di 45° e continuiamo fino a 90° dopo di che ci fermiamo:

Per quanto riguarda il termine trinomio ω2 ha un coefficiente pari a 120, dunque ωn2=20→  ωn≅4,5, da cui si ricava ξ=0,22; Per quanto riguarda il trinomio il punto critico è ωn:

Abbiamo un termine trinomio al denominatore con ξ positivo, di conseguenza avremo una pendenza negativa di -40 dB/decade.

Siccome ξ è piccolo, avremo un andamento reale leggermente diverso, con una piccola risonanza (linea rossa)

Per quanto riguarda il contributo in fase invece:

Ora che abbiamo disegnato tutti i termini, bisogna metterli insieme:

Per unirli partiamo da sinistra:

è approccio comune per ora ignorare il guadagno K perché non fa altro che traslare, di conseguenza tutto a sinistra abbiamo solo il contributo del termine monomio (pendenza di -20 dB/decade) e scendiamo fino a incontrare ω=4,5 dove abbiamo un altro contributo, sempre negativo, di -40 dB/decade, la cui somma dunque diventa -60 db/decade fino ad arrivare a ω=50 dove c’è una risalita di 20 dB, quindi una nuova pendenza di -40 dB/decade, ora ci basta shiftare sopra del guadagno K.

Per non dover rifare il grafico modifico i valori e aggiungo +8.

Per la fase il discorso è simile:

Il professore prende i nostri valori mentre lo schema ne segue altri.

Lezione 5-E parte 1 (Criterio di nyquist)

Il criterio di Nyquist ci permette di determinare la stabilità ad anello chiuso W(s) a partire dall’analisi della funzione ad anello aperto F(s) nella seguente forma:

F(s)=K'sm+am-1sm-1⋯sn+an-1sn-1⋯=K(1+τs)(τ2s)⋯s(1+τ3s)⋯

Con K = guadagno nella forma di Bode = lims→0F(s)sv con v = numero di poli in zero = numero di fattori monomio al denominatore.

I diagrammi di Bode sono una rappresentazione del modulo (|F(jω)|) e della fase (<F(jω)) della risosta armonica, quindi due grafici accoppiati che rappresentano le quantità di un numero complesso al variare della frequenza ω che va da 0 a ∞.

Nei diagrammi di Nyquist siamo interessati a rappresentare queste due quantità per ω che va da -∞ a +∞.

Essi consistono nella rappresentazione polare del numero complesso, senza usare la scala semilogaritmica.

Il diagramma di Nyquist non è altro che una curva chiusa e simmetrica rispetto all’asse dei reali.

Si partirà dallo studio di ω=0+ evolverà lungo la linea rossa fino a raggiungere +∞, da li grazie alla proprietà di simmetria saremo in grado di determinare il comportamento da -∞ a 0-

1° Regola

Prendiamo in considerazione il caso in cui non ci siano poli nell’origine, quindi v = 0 per ω=0+ il diagramma parte dal punto (k,0) e avrà inoltre una fase:

φ(0+)=0°   se k>0     ±180° se k<0

Se invece consideriamo il caso in cui v > 0, il diagramma partirà dall’infinito e la fase sarà uguale a:

φ(0+)=-v 90°     se k>0          ±180°-v 90° se k<0

2° Regola

Per ω→+∞ :

Se F(s) è strettamente propria, il diagramma di Nyquist tende (termina) all’origine per ω→+∞

Se F(s) è propria, il diagramma di Nyquist termina nel punto (K’,0) con una fase:

φ(+∞)=-(n-m) 90°     se K'>0          ±180°-(n-m) 90° se K'<0

Esempio

Data F(s)=K1+τs vogliamo rappresentare il diagramma di Nyquist al variare dei parametri k e τ

F(s)=K1+τs=K'1s+1τ→K'=kτ

Se assumiamo k > 0 e τ>0 per ω=0, il nostro diagramma dovrà partire da zero, per ω=+∞ ci troveremo nell’origine con una fase, applicando le regole, pari a – 90°, quindi arriverà in +∞ dal basso, quindi anche se non sappiamo se da 0 parte da sopra o da sotto, conoscendo che arriva dal basso, possiamo già tracciare il grafico sottostante e per simmetria anche la parte sopra.

Per k > 0 e τ<0→K'<0, applicando le regole precedenti avremo una fase di +90° quindi avremo un disegno del tipo:

Per k < 0 e τ>0→K'<0, applicando le regole precedenti avremo una fase di +90° quindi avremo un disegno del tipo:

Per k < 0 e τ<0→K'>0, applicando le regole precedenti avremo una fase di -90° quindi avremo un disegno del tipo:

Osserviamo il cambio di fase di un polinomio P(jω) per ω che va da+∞ a -∞:

P(jω)=an(jω)n+an-1(jω)n-1+⋯+a0=an(jω-z1)(jω-z2)⋯(jω-zn)  con zn radici del polinomio.

Ricordando che la fase di un prodotto di due numeri complessi è uguale alla soma delle singole fasi dei fattori del prodotto, possiamo studiare il cambiamento di fase dell’intero polinomio, studiando i singoli cambiamenti di ogni elemento del polinomio.

Di conseguenza stiamo valutando il polinomio sulla parte immaginaria da +∞ a -∞ (linea gialla):

In particolare, se ci riduciamo all’analisi del termine (jω-z1), per ω→-∞ avremo lo studio della fase di questo vettore di -90°.

Quando jω aumenta, man mano che sale, arriverà a z1 e la fase sarà di 90°, per un cambio di fase di 180°

Stessa cosa se consideriamo un altro punto, ad esempio z2

Se invece abbiamo la radice a parte reale positiva, si ha che il cambiamento di fase è di -190°, invece di scrivere 90°, siccome stiamo passando per -180° è convenzione indicarlo come -270°:

Osservando la differenza tra il numero di poli a parte reale positiva e quelli a parte reale negativa, si può calcolare la differenza di fase che c’è tra -∞ e +∞, per quanto riguarda l’andamento delle ω del polinomio considerato.

Se noi questa differenza la chiamiamo ΔφP=(n-nP) 180°-nP 180°=(n-2nP) 180°

Con n numero di poli e nP numero di poli a parte reale positiva, di conseguenza n-2nP corrisponde al numero di poli a parte reale negativa (non utile per l’esame).

Prendiamo un normale controllore con controreazione unitaria:

W(s)=F(s)1+F(s)=NFDF+NF

Ci interessa studiare l’andamento degli zeri del polinomio 1 + F(s), poiché saranno i poli della W.

Prendiamo Δ(s)=1+F(s)  →    Δ=NΔDΔ=DF+NFDF  e indichiamo con:

zP= numeri di zeri a parte reale positiva di Δ (radici di NΔ=DF+NF)

pP= numeri di poli a parte reale positiva di Δ (radici di DΔ)

Ci interessa calcolare la differenza di fase di Δ che c’è tra -∞ e +∞ ed è uguale a (rapporto delle fasi è uguale alla differenza delle tali):

ΔφΔ=ΔφDF+NF-ΔφDF

→  ΔφDF+NF=(n-zP) 180°

→  ΔφDF=(n-pP) 180°

Dunque, ΔφΔ altro non è che la quantità di volte che il diagramma di Nyquist circuita (circonda, fa un giro) attorno all’origine e la indichiamo con N (la freccia dovrebbe essere un arco), il senso dell’arco ci indica come contare positivamente. Ma non sono esattamente la stessa quantità. Poiché N=ΔφΔ360°

N= numero di giri contati come positivi in senso antiorario (giro orario è negativo)

N=pP-zP

La stessa cosa si può applicare a configurazioni più complesse.

La Δ(s) è una quantità che non viene data immediatamente, ma la possiamo limitarci a disegnare il diagramma di F rispetto a Δ attraverso le seguenti osservazioni:

Re[Δ(jω)]=1+Re[F(jω)]

Im[Δ(jω)]=Im[F(jω)]

Dunque, possiamo assumere il diagramma di Nyquist di F(jω) al diagramma di Δjω traslato di uno.

In base a questo zP=pP-N-1 [numero di giri non più all’origine, ma al punto critico in (-1,0)]

Criterio di Nyquist

Si consideri un sistema in retroazione e sia F(s) la funzione di trasferimento propria a ciclo aperto, senza poli nell’asse immaginario e tale per cui il suo diagramma di Nyquist non passi per il punto critico (-1,0).

Condizione necessarie e sufficiente affinché il corrispondente sistema a ciclo chiuso sia stabile è che il numero N di giri (positivo se in senso antiorario) che l’estremo del vettore rappresentativo della F(jω) compie intorno al punto (-1,0), per ω che varia da -∞ e +∞, sia uguale ed opposto al numero di poli a parte reale positiva pP della F(s), ossia N=pP.

Nel caso in cui il sistema a ciclo chiuso sia instabile, il numero di poli zP a parte reale positiva della funzione di trasferimento a ciclo chiuso è pari a zP=pP-N-1.

Lezione E parte 2

Esercizio 1 (raccolgo 5)

1(s+5)(s+1)  →  0.21+s5(1+s)

Da 0+ a +∞ osserviamo un decadimento della parte reale.

Andiamo ad osservare inizialmente il comportamento per 0+, abbiamo una parte reale inferiore all’unità e una fase nulla.

All’aumentare di ω la fase diminuirà fino ad arrivare a -180°, quindi arriverà nello zero, con un andamento circolare, ma ho un moto circolare finché sono a modulo costante, dopo di ché avrò un decadimento, quindi una circonferenza più marcata.

Il decadimento inizia a -90° poiché il decadimento inizia per ω=1, dove sappiamo che c’era una fase di  -90°.

La chiusura sarà per simmetria uguale.

Risultante diagramma di Nyquist:

Il sistema non aveva nessun polo a parte reale positiva, il punto G intorno al punto critico è zero (non ho nessuna circuitazione), dunque zP=0 →  il sistema è stabile.

Esercizio 2

s-10s+1  →  -101-s101+s

Abbiamo un modulo pari a 20 con una fase di 180°, avremo dunque a che fare con il punto sull’asse reale negativa (risulterà essere in – 10), il modulo inizia costante, per poi tendere a 0 dB.

Siccome abbiamo una funzione non strettamente propria, quindi il nostro sistema non andrà all’origine, ma andrà verso un punto a norma 1, guardando la fase possiamo dire che il punto sarà (1,0) considerando la fase pari a zero.

In questo caso abbiamo una circuitazione nel punto -1, poiché parto da un modulo sopra lo zero.

Il numero di poli a parte reale positiva era nullo, di conseguenza il numero di poli positivi ad anelli chiusi, è uguale a meno il numero di giri compiuti in senso antiorario

Ho un giro in senso orario, dunque:

zP=pP-N-1=0-(-1)=1

Quindi ad anello chiuso avremo un polo positivo, con un sistema instabile:

Esercizio 3 (termine trinomio)

4s2+2s+4  →1(1+(s/2)+(s/2)2)

Modulo iniziale a zero dunque partiamo da un punto unitario, con fase nulla, quindi partiamo dal punto (1,0). A +∞ andremo arriveremo con una fase di -180° quindi entreremo nello zero.

La fase viene tenuta fino a -90° gradi per poi andare allo zero.

Avremo un punto critico in -1. Dunque, zP=0

Esercizio 4

s+1s2+3s+5  →  0.2(1+s)(1+1.342(s/2.236)+(s/236)2

Ci troviamo su un punto dell’asse dei reali positivo e arriveremo all’origine con una fase di -90°, quindi da sotto.

Sia modulo che fase si mantengono costanti, poi risalgono di poco e incominciano a scendere.

Quindi la fase inizialmente sale (linea blu) e poi riscende fino ad arrivare allo zero.

La fase non va oltre il punto (1,0) poiché il modulo resta comunque negativo.

Non abbiamo circuitazione poiché il punto critico in -1 è fuori dal grafico, quindi zP=0

Esercizio 5 (termine binomio, non trinomio)

s+1s2+5s+6  →  0.16667(1+s)(1+s/3)(1+s/2)

Uguale a quello precedente.

Esercizio 6 (caso critico, poli a parte reale nulla)

Consideriamo il caso 1s

Il grafico inizia da - ∞ con una fase di – 90° per poi arrivare all’origine, per fare la chiusura ho la fase verso l’altro, ma così il grafico non risulta chiuso, chiudi devo operare un artifico, ovvero la chiusura all’infinto che mi comporta un mezzo-giro di senso orario per ogni polo a parte reale nulla.

Per gli altri esercizi 6-7-8 vedere appunti, ormai capito il concetto.

Lezione F (vedere video perché gli appunti non sono presi bene)

Consideriamo un diagramma di nyquist relativa ad una funzione ad anello aperto priva di poli instabili:

I modelli che studiamo hanno sempre un regime di approssimazione o di incertezza, questo perché alcuni fenomeni fisici non vengono considerati nella rappresentazione del sistema oppure la stima di alcune grandezze potrebbe non essere immediata.

Margini di stabilità

Ci forniscono un indicatore di quanto sia affidabile la conclusione sulla stabilità del sistema e si dividono in margini di fase e margini di guadagno.

I punti che ci interessano sono, il punto verde che mi indica quando il grafico di nyquist entra nel cerchio critico, ed il punto arancione che è il primo punto in cui il diagramma di nyquist attraversa l’asse dei numeri reali.

Il punto verde ci indica quanto possiamo ruotare il diagramma polare (metà del diagramma di nyquist) prima di ottenere una circuitazione addizionale non presente ed è legata al margine di fase mφ.

In particolare, la fase di p è uguale alla fase critica φc e definiamo come margine di fase l’angolo tra il punto critico e p (preso positivo con la stessa direzione del disegno)

Di conseguenza il margine di fase non è altro che la distanza di 180° dalla fase critica.

Il margine di fase indica l’affidabilità della stabilità per quanto riguarda le incertezze che hanno una ripercussione sul punto di intersezione tra la circonferenza critica e il diagramma di nyquist.

Il margine di guadagno ci fornisce una misura di quanto sia possibile aumentare il guadagno ad anello chiuso prima che diventi instabile.

Al crescere del guadagno il punto arancione tenderà ad andare all’infinito, di conseguenza esisterà un punto per il quale il diagramma di nyquist attraverserà esattamente il punto critico, oltre il quale avverrà la circuitazione.

mφ=-(-180°-<(p))=180°+<(p)    con <(p) fase critica

Il margine di fase è positivo quando è sopra la retta di -180°, mentre è negativo sotto i 180°

Al crescere del guadagno, crescerà anche il diagramma di nyquist.

Per un determinato valore di K esisterà un diagramma di nyquist che passa esattamente per il punto critico con modulo del punto di attraversamento dell’asse dei reali che dovrà essere unitario.

Il margine di guadagno è una quantità tale che il modulo della funzione ad anello aperto sia unitario:

|mg K G|=1  →    mg K |G|=1

Essendo il guadagno unitario avremo:

mg K=1 →  mg=1K=1|x| dove x rappresenta il punto di intersezione

Il margine di guadagno lo indichiamo con il tratto arancione.

Il margine di guadagno sarà positivo quando si trova sopra 0 dB, negativo quando si troverà sotto 0dB

Vedere secondo video reti compensatrici